Технические требования к изображениям

для изготовления эксклюзивных стеклотканевых обоев Wellton жаккардового плетения.

- Для ткачества стеклотканевых обоев жаккардового плетения можно использовать любое чёрно-белое изображение, белые области которого станут основой полотна (углубления фактуры), чёрные – выпуклым рельефным рисунком.

- Минимальная толщина линий в реальном размере, которые можно в процессе ткачества перенести на полотно стеклотканевых обоев, составляет не менее 4-5 мм. Более тонкие линии корректно отобразить в готовом изделии невозможно из-за ограничений технологии и толщины нитей, используемых в производстве.

ПРИМЕР:

| Фрагмент чёрно-белого рисунка | Фрагмент готового полотна стеклотканевых обоев |
| --- | --- |

- Выберите или создайте изображение, который Вы хотели бы получить в готовом изделии с учётом того, что изображение будет переведено в чёрно-белый вид.

- Определите реальные линейные размеры (диаметр) изображения, которое Вы хотели бы видеть на стеклотканевых обоях при условии, что стандартная ширина полотен стеклотканевых обоев составляет 100 см.

ПРИМЕР:

70 см

40 см

100 см

- Определите раппорт (расстояние между повторяющимися элементами изображения), который Вы хотели бы получить в готовой продукции.

ПРИМЕР:

Раппорт 90 см

100 см

- Примите решение относительно расположения изображения на полотне. Нужно ли Вам размещать элементы изображения на краях полотен стеклотканевых обоев, требуется ли диагональное размещение изображения.

ПРИМЕР

Изображение «в край» с диагональным размещением

Изображение без перехода на следующее полотно и без диагонального размещения

Изображение без перехода на следующее полотно с диагональным размещением

Расположение изображений на полотне может не ограничиваться приведёнными примерами. Жаккардовый станок позволяет переносить на тканое полотно практически любые черно-белые изображения, вплоть до огромных изображений шириной 1 м и любой разумной высоты, без повторения узора.

- Если Ваше изображение будет размещаться по диагонали, определите параметры этого размещения, обозначив два линейных размера смещения изображения (горизонтальное и вертикальное).

ПРИМЕР

45 см

35 см

- Определите требуемый объём производства эксклюзивных стеклотканевых обоев. Все принятые решения зафиксируйте в бланке заказа на изготовление рисунка. К бланку заказа приложите в электронном виде рисунок в реальном размере в одном из наиболее распространённых графических форматов (GIF, TIFF или JPG), или образец рисунка в реальном размере и отошлите на адрес электронной почты zapros@alaxar.ru.

Бланка заказа

| Ширина изображения | см. |
| --- | --- |
| Высота изображения | см. |
| Диаметр (для круглых рисунков) | см. |
| Раппорт | см. |
| Рисунок «в край» | Да Нет |
| Диагональное размещение элементов рисунка | Да Нет |
| Горизонтальное смещение элементов по диагонали | см. |
| Вертикальное смещение элементов по диагонали | см. |
| Требуемое количество стеклотканевых обоев | м2 |

На основании полученного бланка заказа и изображения в течение одного рабочего дня подготавливается коммерческое предложение, включающее стоимость планируемой к заказу партии эксклюзивных стеклотканевых обоев.